UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA

Tănase Elena-Alexandra

An universitar: 2025 - 2026

PROIECTARE CU MICROPROCESOARE

MICROSISTEM CU MICROPROCESORUL 8086

TEMA PROIECTULUI

Să se proiecteze un microsistem cu următoarea structură:

- Unitate centrală cu microprocesorul 8086

- 128 KB memorie EPROM, utilizând circuite 27C2048

- 64 KB memorie SRAM, utilizând circuite 62512

- Interfață serială, cu circuitul 8251, plasată în zona 0AF0H – 0AF2H sau 0BF0H – 0BF2H, în funcție de poziția microcomutatorului S1

- Interfață paralelă, cu circuitul 8255, plasată în zona 0D70H – 0D76H sau 0C70H – 0C76H, în funcție de poziția microcomutatorului S2

- O minitastatură cu 12 contacte

- 6 led-uri

- Un modul de afișare cu 7 segmente, cu 6 ranguri

Toate programele în limbaj de asamblare vor fi concepute sub formă de subrutine. Programele necesare sunt:

- rutinele de programare ale circuitelor 8251 și 8255

- rutinele de emisie / recepție caracter pe interfața serială

- rutina de emisie caracter pe interfață paralelă

- rutina de scanare a minitastaturii

- rutina de aprindere / stingere a unui led

- rutina de afișare a unui caracter hexa pe un rang cu segmente

Structura rutinelor (intrări, secvențe, ieșiri) va fi stabilită de fiecare student.

- UNITATEA CENTRALĂ CU MICROPROCESORUL 8086

Unitatea centrală a microsistemului este compusă din:

- microprocesorul Intel 8086

- generatorul de tact 8284A

- circuitele pentru amplificarea și separarea

magistralelor de adrese și date (circuitul amplificator/separator bidirecțional 74LS245, circuitul registru 74LS373)

- Microprocesorul  Intel 8086:

Microprocesorul Intel 8086 este un procesor pe 16 biți care a stat la baza arhitecturii x86, devenind un reper important în evoluția calculatoarelor. De la lansarea sa din 1978, a fost folosit pe scară largă în PC-urile timpurii și în diverse sisteme industriale tocmai pentru că era fiabil, accesibil și foarte bine documentat.

Deși astăzi este depășit tehnologic, 8086 rămâne extrem de valoros în mediul academic, pentru că oferă un model clar și ușor de urmărit al modului în care funcționează un CPU real: segmentarea memoriei, registrele pe 16 biți și organizarea internă sunt intuitive și bine structurate.

În plus, arhitectura sa împărțită în Bus Interface Unit și Execution Unit ajută la înțelegerea ideii de paralelizare între fetch și execute, un principiu folosit și în procesoarele moderne. Chiar și astăzi, multe concepte din 8086 se regăsesc, sub forme evoluate, în procesoarele actuale compatibile x86.

Principalele terminale ale microprocesorului 8086:

• Are registre interne pe 16 biți și o magistrală externă de date tot pe 16 biți, ceea ce îi permite prelucrarea mai rapidă a informațiilor față de procesoarele pe 8 biți din aceeași perioadă.
• Poate adresa direct până la 1 MB de memorie, datorită magistralei de adrese pe 20 de biți.
• Lucrează mai rapid datorită frecvenței de tact 
• Magistralele de date și adrese sunt multiplexate, iar unele semnale externe au funcții multiple, ceea ce permite integrarea procesorului într-un pachet cu doar 40 de pini.
• Funcționează cu o singură tensiune de alimentare (+5 V), iar frecvența de lucru variază în funcție de versiune: 4 MHz, 5 MHz sau 8 MHz.

Generatorul de tact are rolul de a furniza semnalul de ceas atât pentru microprocesor, cât și pentru circuitele specializate de interfațare, asigurând funcționarea sincronizată a întregului sistem. Acesta generează și semnalul READY, prin care sincronizează microprocesorul cu perifericele mai lente, permițând extinderea ciclurilor de mașină atunci când este necesar. În plus, tot generatorul de tact produce semnalul de RESET, folosit pentru inițializarea microprocesorului; semnalul este aplicat într-o formă sincronizată cu tactul pentru a garanta pornirea corectă a sistemului. Cristalul de 15 MHz este elementul extern care stabilește frecvența de bază pentru generatorul 8284A. El nu face parte din circuitul intern propriu-zis, ci doar îi furnizează referința de frecvență necesară pentru producerea semnalelor de tact.

Circuitul 8284A:

- Circuitul amplificator/ separator bidirecțional 74x245:

Este un circuit folosit pentru amplificarea/ separarea magistralelor bidirecționale ale microprocesoarelor

- Circuitul registru 74x373:

Memoriile și porturile cer ca adresele să rămână stabile toată durata ciclului; demultiplexarea necesită registre. Este un registru cu 8 ranguri și 3 stări:

- CONECTAREA MEMORIILOR

- Memoria EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) este un tip de memorie nevolatilă care poate fi programată de utilizator, dar poate fi ștearsă doar prin expunere la lumină ultravioletă. După ștergere, poate fi reprogramată cu noi date.

Circuitul 27C2048:

- 256 KB capacitate

- Timp de acces: 45 ns;

- Memoria SRAM (Static Random Access Memory) este o memorie rapidă și volatilă, care își păstrează datele doar cât timp este alimentată. Nu are nevoie de mecanisme suplimentare pentru menținerea informației, ceea ce îi oferă timpi de acces foarte mici. Este folosită în special pentru cache-uri.

Circuitul 62512:

- 64 KB capacitate

- Timp de acces: 70 ns;

Decodificarea memoriilor:

- EPROM: 128 KB memorie

27 * 210 = 217 B »» Adresa de început: 00000H, Adresa de sfârșit: 1FFFFH

Dat fiind că circuitul 27C2048 are o capacitate de 256KB, pentru implementarea memoriei de 128KB vom folosi un circuit de tipul 27C2048, unde pinul A16 va fi legat la o valoare fixă (GND sau VCC). Astfel, vom folosi doar jumătate din circuit.

- SRAM: 64KB memorie

26 * 210 = 216 B »» Adresa de început 20000H, Adresa de sfârșit: 2FFFFH

Dat fiind că circuitul 62512 are o capacitate de 64KB, pentru implementarea memoriei de 64KB vom folosi două circuite de tipul 62512, întrucât acesta are o magistrală de date bidirecțională pe 8 biți, iar noi avem 16 linii de adrese. Pentru implementare, cel mai semnificativ pin (A15) va avea valoarea fixă ‘0’ când reprezentăm cel mai nesemnificativ octet (D0-D7) și valoarea fixă ‘1’ când reprezentăm cel mai semnificativ octet(D8-D15).

|  | A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPROM Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPROM End | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SRAM Start | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SRAM end | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Circuitul decodificator 74x138:

Rolul unui decodificator de memorii este să genereze semnale de selecție pentru circuitele de memorie din microsistem. În urma decodificării liniilor de adresă a celor două zone de memorie, liniile de adresă A19, A18, A17 și A16 generează semnale de selecție:

SELEPROM = (!A19)&&(!A18)&&(!A17) »»!(Y0) – va merge în intrarea !CE

SELSRAM  = (!A19)&&(!A18)&&(A17)&&(!A16) »»!(Y1)+A16 – va merge în

cele două intrări !CS

- INTERFAȚA SERIALĂ ȘI PARALELĂ

- INTERFAȚA SERIALĂ reprezintă sistemul de circuite și programe fundamentale care contribuie la comunicarea bit cu bit între unitatea centrală și dispozitivele periferice. Prin intermediul acesteia se pot transmite și recepționa date folosind un număr redus de linii de comunicație, fiind utilizate semnale de control și stare pentru a asigura funcționarea corectă a transferului de date.

Circuitul 8251: interfață serială programabilă care realizează comunicația asincronă sau sincronă între CPU și periferice, oferind semnale de stare precum TxRDY și RxRDY pentru controlul transmisiei și recepției.

- INTERFAȚA PARALELĂ. Spre deosebire de transferul serial, unde transferul datelor se face bit după bit, la transferul paralel se transferă 8 biți simultan, iar transferul este însoțit şi de semnale de dialog. Acest tip de transfer permite o viteză mai mare de comunicare, fiind utilizat în special pentru conectarea perifericelor apropiate de unitatea centrală, unde sincronizarea este mai ușor de realizat.

Circuitul 8255: interfață paralelă programabilă care dispune de porturile A, B și C pentru transfer de date și de un registru de control (RCC) utilizat pentru configurarea modului de lucru și a direcției porturilor.

- Conectarea porturilor

- În funcție de microcomutatorul S1:

S1=0 --» port de date: 0AF0H, port de comenzi: 0AF2H

S1=1 --» port de date: 0BF0H, port de comenzi: 0BF2H

- În funcție de microcomutatorul S2:

S2=0 --» port A: 0D70H, port B: 0D72H, port C: 0D74H, port RCC:0D76H

S2=1 --» port A: 0C70H, port B: 0C72H, port C: 0C74H, port RCC: 0C76H

|  |  | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1=0 | Date | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | State | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S1=1 | Date | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | State | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S2=0 | PortA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | PortB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | PortC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | RCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S2=1 | PortA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | PortB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | PortC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | RCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

- Folosind decodificatorul 74x138, ecuatiile de enable sunt:

!E1=A15||A14||A13||A12||A3||A0

!E2= ~(A11&&A6&&A5&&A4)

E3 = ~M/IO

- În urma decodificării liniilor de adresă a celor patru zone de memorie, liniile de adresă A9, A8, A7 și A10 generează semnale de selecție:

!SELS1=0 = !(A9) + A8 + !(A7) = !(Y5) + A10

!SELS1=1 = !(A9) + !(A8) + !(A7) = !(Y7) + A10

!SELS2=0 = A9 + !(A8) + A7 = !(Y2) + !(A10)

!SELS2=1 = A9 + A8 + A7 = !(Y0) + !(A10)

- Subrutine necesare

- Rutina de programare a circuitului 8251 (alegem S1=0)

;; 8 biţi de date, fără paritate, factor de multiplicare x16, rata 9600bp

DATA_PORT   EQU 0AF0H

STATUS_PORT EQU 0AF2H

MOV DX, STATUS_PORT

MOV AL,0CEH ; cuvânt de mod

OUT DX,AL

MOV AL,15H ; cuvânt de comandă

OUT DX,AL

RET

- Rutina de transmisie caracter: (se transmite un caracter din CL)

TR: MOV DX, STATUS_PORT

IN AL,DX ; citire şi testare rang TxRDY din cuvântul de stare

RCR AL,1 ; rotește cu un bit right prin carry flag

JNC TR ; dacă CF=0 atunci TxRDY =0

MOV AL,CL ; se preia data din registrul CL

MOV DX, DATA_PORT

OUT DX,AL

RET

- Rutina de recepție caracter: (se receptează un caracter în CL)

REC:  MOV DX, STATUS_PORT

IN AL,DX ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de stare

RCR AL,2 ; rotește cu 2 biți right prin carry flag

JNC REC ; dacă CF=0 atunci RxRDY =0,

MOV DX, DATA_PORT

IN AL,DX ; se preia data de la 8251

MOV CL,AL ; se depune data în registrul CL

RET

- Rutina de programare a circuitului 8255 (alegem S2=0)

A_PORT EQU 0D70H

B_PORT EQU 0D72H

C_PORT EQU 0D74H

RCC_PORT EQU 0D76H ; registru de control și de comandă

MOV DX, RCC_PORT; adresa cuvântului de comandă

MOV AL,81H ; cuvânt de comandă (C=intrare; A,B=ieșire =>mod de lucru 0)

OUT DX,AL ; trimitem configurația

RET

PAR: MOV DX, C_PORT;

IN AL,DX ; citire valoare de pe portul C (BUSY)

RCR AL,1 ; bitul 0 ajunge in CF

JNC PAR ; daca receptorul e 0 așteptăm

MOV AL,CL ; se preia caracterul din registrul CL

MOV DX, A_PORT

OUT DX,AL ; transmisie date către port A

MOV AL,01H ; STB e inactiv

MOV DX, B_PORT ; B e port de control

OUT DX,AL (/STB = 1)

AND AL,00H

OUT DX,AL ; /STB = 0

OR AL,01H

OUT DX,AL ; /STB = 1

RET

- CONECTAREA AFIȘAJELOR

- 6 LED-uri

LED-ul (Light Emitting Diode) este o diodă semiconductoare care emite lumină la polarizarea directă a joncțiunii p-n. În configurația utilizată, LED-urile sunt active pe nivel logic 0, iar starea lor este menținută cu ajutorul unui registru 74LS373 conectat la magistrala de date.

74LS373 este un latch octal transparent (8 biți) folosit pentru memorarea temporară a datelor de pe magistrală. Atunci când semnalul G este activ, ieșirile urmăresc intrările; când G devine inactiv, valoarea este memorată și menținută la ieșire.

- Modul de afișare cu 7 segmente și 6 ranguri

Afișajul cu 7 segmente este un dispozitiv utilizat pentru afișarea cifrelor numerice prin aprinderea combinată a celor șapte segmente luminoase, notate cu literele a–g. Fiecare segment este controlat individual, iar prin activarea diferitelor combinații de segmente se pot reprezenta cifrele de la 0 la 9. În funcție de tipul afișajului (anod comun), segmentele sunt activate pe nivel logic 0.

| CIFRE | LITERELE FOLOSITE | CODURI p g f e d c b a |
| --- | --- | --- |
| 0 | a,b,c,d,e,f | 1 1 0 0 0 0 0 0 » C0H |
| 1 | b,c | 1 1 1 1 1 0 0 1 » F9H |
| 2 | a,b,d,e,g | 1 0 1 0 0 1 0 0 » A4H |
| 3 | a,b,c,d,g | 1 0 1 1 0 0 0 0 » B0H |
| 4 | b,c,f,g | 1 0 0 1 1 0 0 1 » 99H |
| 5 | a,c,d,f,g | 1 0 0 1 0 0 1 0 » 92H |
| 6 | a,c,d,e,f,g | 1 0 0 0 0 0 1 0 » 82H |
| 7 | a,b,c | 1 1 1 1 1 0 0 0 » F8H |
| 8 | a,b,c,d,e,f,g | 1 0 0 0 0 0 0 0 » 80H |
| 9 | a,b,c,d,f,g | 1 0 0 1 0 0 0 0 » 90H |

- Minitastatură cu 12 contacte

Minitastatura este organizată sub forma unei matrici de linii și coloane, la intersecția acestora fiind plasate tastele. Pentru comandă se utilizează un port de ieșire, iar starea tastelor este citită prin intermediul unui port de intrare. Scanarea tastaturii se face prin activarea succesivă a câte unei coloane, aplicând nivel logic 0 pe aceasta și nivel logic 1 pe celelalte, după care se verifică starea liniilor. Detectarea unui nivel logic 0 pe o linie indică apăsarea tastei corespunzătoare.

În implementarea utilizată, tastatura are o structură matricială 3×4.

Pentru interfațare se utilizează un circuit de tip 74LS373, care asigură memorarea valorilor de ieșire, și un circuit 74LS244, folosit ca buffer tri-state pentru citirea semnalelor de intrare.

- Tabel cu porturi

Port de intrare LED: SL = 0910H

Porturi de intrare 7SegDisplay: SD1=0920H, SD2=0930H, SD3=0940H, SD4=0950H, SD5=0960H, SD6=0970H

Port de ieșire/intrare Minitastatură: ST1=0980H (ieșire), ST2=0990H (intrare)

|  | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0910H |
| SD1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0920H |
| SD2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0930H |
| SD3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0940H |
| SD4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0950H |
| SD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0960H |
| SD6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0970H |
| ST1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0980H |
| ST2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0990H |

- Folosind decodificatorul 74x154 (DEC 4X16), ecuațiile de enable sunt:

E0= ~(M/~IO)

E1= ~(A15+A14+A13+A12+!(A11)+A10+A9+!(A8)+A3+A2+A1+A0)

- În urma decodificării liniilor de adresă a celor nouă zone de memorie, liniile de adresă A7, A6, A5 și A4 generează semnale de selecție:

!SL  =A7+A6+A5+!(A4)

!SD1=A7+A6+!(A5)+A4

!SD2=A7+A6+!(A5)+!(A4)

!SD3=A7+!(A6)+A5+A4

!SD4=A7+!(A6)+A5+!(A4)

!SD5=A7+!(A6)+!(A5)+A4

!SD6=A7+!(A6)+!(A5)+!(A4)

!ST1=!(A7)+A6+A5+A4

74x154

ST2 = ~(!(A7)+A6+A5+!(A4))

7SegDisplay

LED-uri

Tastatură

- Subrutine necesare:

- Rutina de aprindere a unui LED

;; anod comun » led-ul va fi aprins cand ‘0’ este active

LED_PORT EQU 0910H

MOV DX, LED_PORT

MOV AL, XX ;  xx = masca de biți care stabilește care led se aprinde

OUT DX,AL

| LED-uri | Configurație | Masca XX |
| --- | --- | --- |
| LED 1 | 1111 1110 | FEH |
| LED 2 | 1111 1101 | FDH |
| LED 3 | 1111 1011 | FBH |
| LED 4 | 1111 0111 | F7H |
| LED 5 | 1110 1111 | EFH |
| LED 6 | 1101 1111 | DFH |

- Rutina de stingere a unui LED

MOV AL, FFH;

OUT DX, AL

- Rutina de afişare a unui caracter hexa pe un anumit rang

Adresele: 0920H – 0970H

.data

;; coduri pentru cifre

CODES db C0H, F9H, A4H, B0H, 9BH, 99H, 82H, F8H, 80H, 90H

;; coduri pentru rang-uri

PORTS dw 0920H, 0930H, 0940H, 0950H, 0960H, 0970H

.code

MOV SI, OFFSET CODES ; Adresa tabelului de coduri pentru cifre

MOV DI, OFFSET PORTS ; Adresa tabelului de porturi

MOV CX, 6 ; Număr de rânduri de afișat (6 ranguri)

7seg_loop:            MOV DX, [DI] ; Ia portul curent din tabelul PORTS

MOV AL, [SI] ; Ia codul cifrei curente din tabelul CODES

OUT DX, AL ; Trimite codul cifrei la portul respectiv

ADD SI, 1 ; Treci la următorul cod de cifră

ADD DI, 2 ; Treci la următorul port

LOOP 7seg_loop; Repetă pentru toate cele 6 rang-uri

- Rutina de programare a minitastaturii

TASTATURA:

IN_PORT  EQU 0980H   ;  ST2 – citire linii tastatură

OUT_PORT EQU 0990H   ; /ST1 – comandă coloane tastatură

; se pune 0 pe a prima coloană să vedem dacă s-au acționat tastele 1,4,7,*

MOV AL, FEH ;se pune 0 pe prima coloană (1111 1110 B)

OUT OUT_PORT, AL ;selectez /ST1 (ieșirea tastaturii)

IN AL, IN_PORT ;încarc conținutul aflat la adresa ST2

AND AL, 01H ;verific prima poziție

JZ TASTA1 ;salt la tasta 1 dacă rezultatul este 0

IN AL, IN_PORT

AND AL, 02H ;verific a doua poziție

JZ TASTA4 ;salt la tasta 4 dacă rezultatul este 0

IN AL, IN_PORT

AND AL, 04H ;verific a treia poziție

JZ TASTA7 ;salt la tasta 7 dacă rezultatul este 0

IN AL, IN_PORT

AND AL, 08H ;verific a patra poziție

JZ TASTA* ;salt la tasta * dacă rezultatul este 0

; se pune 0 pe a doua coloană să vedem dacă s-au acționat tastele 2,5,8,0

MOV AL, FDH ; se pune 0 pe a doua coloană (1111 1101 B)

OUT OUT_PORT, AL

IN AL, IN_PORT

AND AL, 01H ;verific prima poziție

JZ TASTA2 ;salt la tasta 2 dacă rezultatul este 0

IN AL, IN_PORT

AND AL, 02H ;verific a doua poziție

JZ TASTA5 ;salt la tasta 5 dacă rezultatul este 0

IN AL, IN_PORT

AND AL, 04H ;verific a treia poziție

JZ TASTA8 ;salt la tasta 8 dacă rezultatul este 0

IN AL, IN_PORT

AND AL, 08H ;verific a patra poziție

JZ TASTA0 ;salt la tasta 0 dacă rezultatul este 0

; se pune 0 pe a treia coloana sa vedem daca s-au actionat tastele 3,6,9,#

MOV AL, FBH ; se pune 0 pe a treia coloană (1111 1011 B)

OUT OUT_PORT, AL

IN AL, IN_PORT

AND AL, 01H ;verific prima poziție

JZ TASTA3 ;salt la tasta 3 dacă rezultatul este 0

IN AL, IN_PORT

AND AL, 02H ;verific a doua poziție

JZ TASTA6 ;salt la tasta 6 dacă rezultatul este 0

IN AL, IN_PORT

AND AL, 04H ;verific a treia poziție

JZ TASTA9 ;salt la tasta 9 dacă rezultatul este 0

IN AL, IN_PORT

AND AL, 08H ;verific a patra poziție

JZ TASTA# ;salt la tasta # dacă rezultatul este 0

; se reia baleierea

JMP TASTATURĂ

........................................

- Tratarea acționării tastelor

TASTA1:

CALL DELAY ; se aşteaptă stabilirea contactelor

DISABLE_1: IN AL, IN_PORT ; se citeşte din nou linia şi se așteaptă dezactivarea tastei

AND AL,01H

JZ DISABLE_1

CALL DELAY

MOV CL, 00H

RET

……………........................................

TASTA#:

CALL DELAY

DISABLE_#:  INT AL, IN_PORT

AND AL, 08H

JZ DISABLE_9

CALL DELAY

MOV CL, 00H

RET

Analog pentru restul tastelor

- BIBLIOGRAFIE:

[1]Datasheet-ul circuitelor folosite din EasyEda

[2]Materiale de curs și laborator
[3]EasyEDA Quick Tips | EasyEDA Pro – Youtube