SUBRUTINE PROIECT PM

- INTERFATA SERIALA

DATA_PORT   EQU 0AF0H    ; sau 0BF0H

STATUS_PORT EQU 0AF2H    ; sau 0BF2H

FACEM ORI PT S1=0 ORI PT S1=1, NU AMANDOUA!! Eu aleg S1=0

//subrutine initializare 8251

MOV DX, STATUS_PORT

MOV AL,0CEH ; cuvant de mod

OUT DX,AL

MOV AL,15H ; cuvânt de comandă

OUT DX,AL

RET

// Rutina de transmisie caracter:

TR: MOV DX, STATUS_PORT  ; registrul de date – trimite caract – citire caract receptionat

IN AL,DX ; citire şi testare rang TxRDY din cuvântul de stare

RCR AL,1 ; roteste cu un bit right prin carry flag

JNC TR ; daca CF=0 atunci TxRDY =0, transmitatorul nu e gata

MOV AL,CL ; se preia data din registrul CL (in CL se afla caracterul ce trb transmis)

MOV DX, DATA_PORT ; Încarcă adresa registrului de date al 8251

OUT DX,AL

RET

// Rutina de recepţie caracter:

REC:   MOV DX, STATUS_PORT ; pregateste adresa registrului de stare

IN AL,DX ; citire şi testare rang RxRDY din cuvântul de stare

RCR AL,2 ; roteste cu 2 biti right prin carry flag

JNC REC ; daca CF=0 atunci RxRDY =0, receptorul nu e gata

MOV DX, DATA_PORT

IN AL,DX ; se preia data de la 8251

MOV CL,AL ; se depune data în registrul CL

RET

- INTERFATA PARALELA

A_PORT EQU 0D70H

B_PORT EQU 0D72H

C_PORT EQU 0D74H

RCC_PORT EQU 0D76H ; registru de control si de comanda

//subrutine initializare 8255

MOV DX, RCC_PORT; adresa cuvântului de comanda

MOV AL,81H ; cuv de comanda (C=intrare, A,B=iesire =>modul de lucru 0)=1000 0001

OUT DX,AL ; trimitem configuratia

RET

//folosim strobe si busy, semnale specifi modului 1 de lucru

STROBE(semnal de control) E active low=> active pe 0, inactiv pe 1

BUSY (semnal de stare) daca e 1 =>ocupat, daca 0=>liber

PERIFERICUL DEVINE BUSY DUPA STROBE!

PAR: MOV DX, C_PORT;

IN AL,DX ; citire valoare de pe portul c BUSY

RCR AL,1 ; bitul 0 ajunge in CF

JNC PAR ; daca receptorul e 0 asteptam

MOV AL,CL ; se preia caracterul din registrul CL

MOV DX, A_PORT

OUT DX,AL ; transmisie date catre port A (le memoreaza)

MOV AL,01H ; trimit un semnal de strobe pe portul B – anunț că s-au plasat date pe liniile portului (bitul 0 este 1) STB e inactiv

MOV DX, B_PORT ; b e port de control

OUT DX,AL ; ; transmit caracterul modificat pe portul B și semnalez ca nu mai am caractere de citit (/STB = 1)

AND AL,00H  ; datele sunt gata si pot fi citite (stb=0)

OUT DX,AL ; spun receptorului ca sunt date de citit (/STB = 0)

OR AL,01H

OUT DX,AL ; /STB = 1

RET

- LED-uri

//Rutina de aprindere

;;anod comun : ledul va fi aprins când „0” este activ

LED_PORT EQU 0910H

MOV DX, LED_PORT

MOV AL, XX ;  xx = masca de biti care stabileste care led se aprinde

OUT DX,AL

//tabelul cu xx pe foaie

//Rutina de stingere

MOV AL, FFH;

OUT DX, AL

- 7 SEGMENT DISPLAY

1 modul de afisare cu 6 rang-uri

Adresele: 0920H – 0970H

//table pt codurile cifrelor

.data

//coduri pt cifre

CODES db C0H, F9H, A4H, B0H, 9BH, 92H, 82H, F8H, 80H, 90H

//coduri pt adrese

PORTS dw 0920H, 0930H, 0940H, 0950H, 0960H, 0970H

.code

main proc

MOV SI, OFFSET CODES ; Adresa tabelului de coduri pentru cifre

MOV DI, OFFSET PORTS1 ; Adresa tabelului de porturi

MOV CX, 6 ; Număr de rânduri de afișat (6 ranguri)

7seg_loop:      MOV DX, [DI] ; Ia portul curent din tabelul PORTS

MOV AL, [SI] ; Ia codul cifrei curente din tabelul CODES

OUT DX, AL ; Trimite codul cifrei la portul respectiv

ADD SI, 1 ; Treci la următorul cod de cifră

ADD DI, 2 ; Treci la următorul port

LOOP 7seg_loop; Repetă pentru toate cele 6 rânduri

HLT

Main endp

End main

- MINITASTATURA

12 contacte (matrice 4x3)

TASTATURA:

IN_PORT  EQU 0980H   ; /ST2 – citire linii tastatură

OUT_PORT EQU 0990H   ; /ST1 – comandă coloane tastatură

; se pune 0 pe prima coloanal si se verifica daca s au actionat tastele 1,4,7,*

MOV AL, 7FH ;se pune 0 pe prima coloana (0111 1111 B)

OUT OUT_PORT, AL ;selectez ST2 (ieșirea tastaturii)

IN AL, IN_PORT ;incarc conținutul aflat la adresa /ST1

AND AL, 01H ;verific prima poziție

JZ TASTA1 ;salt la tasta 1 dacă rezultatul este 0

IN AL, IN_PORT

AND AL, 02H ;verific a doua poziție

JZ TASTA4 ;salt la tasta 4 dacă rezultatul este 0

IN AL, IN_PORT

AND AL, 04H ;verific a treia poziție

JZ TASTA7 ;salt la tasta 7 dacă rezultatul este 0

IN AL, IN_PORT

AND AL, 08H ;verific a patra poziție

JZ TASTA* ;salt la tasta * dacă rezultatul este 0

; se pune 0 pe a doua coloana sa vedem daca s-au actionat tastele 2,5,8,0

MOV AL, BFH ; selectez a doua coloana (1011 1111)

OUT OUT_PORT, AL

IN AL, IN_PORT

AND AL, 01H ;verific prima poziție

JZ TASTA2 ;salt la tasta 2 dacă rezultatul este 0

IN AL, IN_PORT

AND AL, 02H ;verific a doua poziție

JZ TASTA5 ;salt la tasta 5 dacă rezultatul este 0

IN AL, IN_PORT

AND AL, 04H ;verific a treia poziție

JZ TASTA8 ;salt la tasta 8 dacă rezultatul este 0

IN AL, IN_PORT

AND AL, 08H ;verific a patra poziție

JZ TASTA0 ;salt la tasta 0 dacă rezultatul este 0

; se pune 0 pe a treia coloana sa vedem daca s-au actionat tastele 3,6,9,#

MOV AL, DFH ; selectez a treia coloana (1101 1111)

OUT OUT_PORT, AL

IN AL, IN_PORT

AND AL, 01H ;verific prima poziție

JZ TASTA3 ;salt la tasta 3 dacă rezultatul este 0

IN AL, IN_PORT

AND AL, 02H ;verific a doua poziție

JZ TASTA6 ;salt la tasta 6 dacă rezultatul este 0

IN AL, IN_PORT

AND AL, 04H ;verific a treia poziție

JZ TASTA9 ;salt la tasta 9 dacă rezultatul este 0

IN AL, IN_PORT

AND AL, 08H ;verific a patra poziție

JZ TASTA# ;salt la tasta # dacă rezultatul este 0

//tratarea actionarii tastei 0:

TASTA1:

CALL DELAY ; se aşteaptă stabilirea contactelor

DISABLE_1: IN AL, IN_PORT ; ; se citeşte din nou linia şi se așteaptă dezactivarea tastei

AND AL,01H

JZ DISABLE_1

CALL DELAY

MOV CL, 00H

RET

……………

TASTA9:

CALL DELAY

DISABLE_9: INT AL, IN_PORT

AND AL, 04H

JZ DISABLE_9

CALL DELAY

Analog pt restul tastelor